KIT -Karlsruhe

MicroStation CONNECT 14

Installation und Einrichten

des externen KIT Paketes

Stand: 21.04.2021 Bernhard Breitsch

Inhaltsverzeichnis

Einführung / Ausgangssituation	3

1	KIT Umgebung Paket	3

1.1	KIT Umgebung „Configuration“	3

1.2	KIT Projektdaten Struktur „MSTN_CE_Projekt“	4

2	Integration / Aktivierung der KIT Umgebung	5

2.1	Configurations_KIT Paket einrichten	5

2.2	KIT Projekt Ablage Verzeichnisse einrichten	6

3	Start der MicroStation CONNECT mit KIT Umgebung	7

4	Update der KIT Standards	7

Einführung / Ausgangssituation

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung der MicroStation CONNECT Umgebung und Ressourcen des KIT Karlsruhe im externen Umfeld.

Die Struktur und Inhalte entsprechen dem aktuellen Betrieb bei KIT.

Voraussetzung ist eine MicroStation CONNECT Update 14 Installation.

Anpassungen müssen in folgenden Konfigurations-Dateien (Idealerweise mit Notepad++) vorgenommen werden:

Das Paket wird Ihnen wie folgt bereitgestellt:

# KIT Umgebung Paket

Das Paket wird Ihnen zusammen mit der jeweiligen Richtlinie zum Download angeboten

| Configuration_KIT | Konfiguration Umgebung |
| --- | --- |
| ConfigurationSetup.cfg | Konfiguration Datei (Vorlage) um den Ort / Pfad der Konfiguration Umgebung zu definieren |
| MSTN_CE_Projekt_KIT | Fachbereichs bezogenen Projektdaten Verzeichnisstruktur für die Ablag der DGN Dateien |

Alle weiteren Konfiguration Dateien an dieser Stelle dürfen nicht modifiziert werde da ansonsten die Funktion der KIT Umgebung nicht gewährleistet ist.

## KIT Umgebung „Configuration“

Das Konfigurationspaket ist eine Kopie der KIT Umgebung und kann in eine bestehende MicroStation Installation lokal integriert werden.

Alternativ kann die Umgebung auf einen Server Laufwerk abgelegt werden.

## KIT Projektdaten Struktur „MSTN_CE_Projekt_KIT“

Unter MicroStation CONNECT wird die WorkSet Struktur genutzt, um die einzelnen Fachbereiche wie z.B. 10_Hochbau oder 21_Lueftung etc. abzubilden.

Diese Struktur kann in eine bestehende Projektumgebung lokale oder Server abgelegt werden und steht Ihnen nach dem Start des Programmes in der MicroStation Oberfläche zu Verfügung.

# Integration / Aktivierung der KIT Umgebung

Die Beschreibung orientiert sich an den Standard Installation Pfaden der MicroStation CONNECT Update 14.

Installationsverzeichnis:

C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\

Bereitgestellte Konfiguration:

C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration\

Alle von Ihnen erforderlichen Anpassungen sind gelb hervorgehoben.

## Configurations_KIT Paket einrichten

- Kopieren Sie das Paket „Configuration:KIT“ in das Verzeichnis:

C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\

Das Paket liegt nun parallel zu dem MicroStation Configuration Verzeichnis

C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration\

C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration_KIT\

- Anpassen der ConfigurationSetup.cfg aus Ihrer bereits installierten MicroStation Umgebung:

C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration\ConfigurationSetup.cfg

In der Zeile 22 wird der Pfad:

_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION = C:/ProgramData/Bentley/CONNECT Edition/Configuration_KIT/

entsprechend Ihrer Struktur angepasst.

Diese CFG Datei liegt immer lokal im MicroStation Installationsbereich und steuert die Umgebung. Alternativ können Sie auch die mitgelieferte Vorlage verwenden.

## KIT Projekt Ablage Verzeichnisse einrichten

Die Ablage kann lokal oder auf dem Server erfolgen. Als Beispiel verwenden wir hier das Laufwerk D:/

- Kopieren Sie das Paket „MSTN_CE_Projekt_KIT“ in das Verzeichnis / Laufwerk z.B.  D:/ MSTN_CE_Projekt_KIT/

- Anpassen der KIT.cfg. aus Ihrer bereits eingerichteten MicroStation KIT Umgebung:

C:/ProgramData/Bentley/CONNECT Edition/Configuration_KIT/Workspace/KIT.cfg

#

_	KIT_WORKSET			= D:/MSTN_CE_Projekt/

# Start der MicroStation CONNECT mit KIT Umgebung

Starten Sie ihre MicroStation CONNECT wie gewohnt über den Startbutton oder aus dem Startmenü.

Durch die Anpassung der ConfigurationSetup.cfg Datei in der lokalen MicroStation Installation wird die MicroStation automatisch mit der entsprechenden KIT Umgebung gestartet.

Wählen Sie nun als erstes im WorkSpace Bereich das KIT, sowie das entsprechende eingerichtet WorkSet / Projekt aus (z.B. 21_Lueftung oder 10_Hochbau) und öffnen Ihre Arbeitsdateien.

Unter Datei -> NEU im entsprechenden MicroStation Menü werden Ihnen die entsprechen Seed- Vorlagen Dateien angeboten.

Des Weiteren werden Ihnen die je nach Fachbereich definierten Ressourcen beim Öffnen der Arbeitsdatei geladen.

# Update der KIT Standards

Bei Änderungen und Erweiterungen werden Ihnen vom KIT die neuen Ressource- Dateien auf der Homepage https://www.pb.kit.edu/64.php bereitgestellt, die dann in die bestehende Konfiguration integriert werden können.

Ansprechpartner:		KIT – Karlsruher Institut für Technologie

Abteilung Planen und Bauen (PB)

Wolfram Eschbach

Tel: 0721-608-25563

wolfram.eschbach@KIT.edu